PINC fr MCS51 mit IDATA

========================

Letzte nderung der Dokumentation: 12.06.94

0. INHALT

I. STANDARDFUNKTIONEN IN ASSEMBLER

I.1. getchar();

I.2. putchar(char c);

I.3. Nicht von small-c bernommen

II. STANDARDFUNKTIONEN IN PINC

II.1. gets(char *s);

II.2. puts(char *s);

II.3. sprintf(char *s,char *format,int arg);

II.4. sscanf(char *s,char *format,int *arg);

II.5. itostr(char *s,int b,int n);

II.6. strtoi(char *s,int b,int *n);

III. ARBEITSWEISE UND STARTUP

III.1. Segmente

III.2. Stack

III.3. Ausdrcke

III.4. Benutzte Register

III.5. Programmstart

IV. DATEILISTE

I. STANDARDFUNKTIONEN IN ASSEMBLER

Die Funktionen, die auf die Hardware zugreifen, mssen

prinzipiell in Assembler formuliert werden. Daher finden sich

hier nur die Kernfunktionen, alle anderen bauen darauf auf und

sind spter beschrieben.

Folgende Standardfunktionen sind nicht implementiert, weil ein

MCS51-System doch recht eingeschrnkt ist:

aus STDLIB.H:

exit(int ret);

malloc(int size);

free(char *p);

aus STDIO.H:

fopen(char *name,char *mode);

fclose(FILE *file);

fgetc(FILE *file);

fputc(int c,FILE *file);

Folgende Standardfunktionen sind implementiert:

aus STDIO.H:

getchar();

putchar(char c);

I.1. getchar();

Diese Funktion liest ein Zeichen von der seriellen

Schnittstelle. Das Zeichen wird nicht als Echo zurckgesendet.

Natrlich mu die Hardware vorher initialisiert werden. Daher

mu jedes Programm, das "getchar()" benutzt, einige

entsprechende Anweisungen enthalten.

I.2. putchar(char c);

Das bergebene Zeichen (nur die untersten acht Bit) wird ber

die serielle Schnittstelle ausgegeben. Wie bei serieller

bertragung blich, kann das Senden mit Control-S gestoppt und

danach mit Control-Q wieder fortgesetzt werden.

Wie unter K&R-C gibt die Funktion das ausgegebene Zeichen

zurck.

Natrlich mu die Hardware vorher initialisiert werden. Daher

mu jedes Programm, das "putchar()" benutzt, einige

entsprechende Anweisungen enthalten.

I.3. Nicht von small-c bernommen

In small-c:pc waren noch einige weitere Funktionen

implementiert. Weil sie aber vor allem 80x86-DOS dienten, sind

sie berflssig. Aus dokumentarischen Grnden will ich sie aber

hier aufzhlen:

pcdos(ah,dx);

out808x(port,al);

in808x(port);

int10(ah,al,bh,bl,ch,cl,dh,dl);

int14(ah,al,dx);

bell();

clrscreen();

copyprefix(string);

II. STANDARDFUNKTIONEN IN PINC

Alle weitere Standardfunktionen finden sich hier, weil sie

direkt in PINC formuliert werden konnten.

Diese Funktionen werden ausfhrlich in der K&R-C-Bibel

beschrieben. Nur wenn sich Unterschiede in der Implementierung

ergaben, habe ich mich hier ausfhrlich ausgedrckt.

Diese Gruppe umfat:

aus CTYPE.H:

isalnum(int c);

isalpha(int c);

isdigit(int c);

isspace(int c);

islower(int c);

isupper(int c);

tolower(int c);

toupper(int c);

aus STDIO.H:

gets(char *s);

puts(char *s);

fgets() und fputs() sind nicht implementiert...

sprintf(char *s,char *format,int arg);

sscanf(char *s,char *format,int *arg);

aus STDLIB.H:

strtoi(char *s,int b,int *n);

itostr(char *s,int b,int n);

aus STRING.H:

strcpy(char *d,char *s);

strncpy(char *d,char *s,int n);

strcat(char *d,char *s);

strncat(char *d,char *s,int n);

strcmp(char *d,char *s);

strncmp(char *d,char *s,int n);

strchr(char *s,char c);

strrchr(char *s,char c);

strlen(char *s);

reverse(char *s);

II.1. gets(char *s);

Hiermit wird eine Zeile Text mit "getchar()" in einen

Zeichenvektor eingelesen. Das Editieren kann durch BS (0x08,

lscht das letzte Zeichen) und Control-X (0x18, lscht die ganze

Zeile) durchgefhrt werden. Alle akzeptierten Zeichen werden mit

"putchar()" zur Kontrolle ausgegeben. Das Zeilenende-Zeichen

(0x0D) wird durch '\0' ersetzt.

Achtung: der Vektor sollte Platz fr mindestens achtzig Zeichen

bieten. Mit dieser Begrenzung arbeitet die Funktion.

II.2. puts(char *s);

Alle Zeichen aus dem bergebenen Vektor werden mit "putchar()"

ausgegeben. Dies geschieht solange, bis ein abschlieendes '\0'

gefunden wird, das nicht mit ausgegeben wird.

Im Gegensatz zu K&R-C wird kein automatischer Zeilenvorschub

durchgefhrt!

II.3. sprintf(char *s,char *format,int arg);

Wegen des PINC-internen Aufbaus des Parameterstacks ist es nicht

mglich, variable Parameterlisten zu benutzen (schade, schade!).

Daher mute ich "sprintf()" auf genau ein Argument beschrnken.

Im Formatstring kann aber beliebig oft eine Formatangabe

erscheinen, die dann jedesmal dasselbe Argument benutzt...

Falls keine Formatangabe fr ein Argument im String steht, mu

beim Aufruf trotzdem ein "dummy"-Argument angegeben werden,

damit "sprintf()" die anderen Parameter findet! Bei dieser

Anwendung ist es sicher schlauer, "strcpy()" zu verwenden.

Der Typ des Arguments ist brigens beim Aufruf egal, da

innerhalb von PINC alle Parameter als Zahlen auf dem Stack

gespeichert werden. Als Formatangaben sind "%d" (dezimale

Zahlenausgabe), "%x" (sedezimale Zahlenausgabe,

vorzeichenbehaftet!), "%c" (Zeichenausgabe) und "%s"

(Zeichenkettenausgabe) implementiert. Ebenso sind die

Steuerzeichen "-" (linksbndig), " " (Leerzeichen als

Fllzeichen) und "0" (Nullen als Leerzeichen) sowie die

Feldbreite (minimale Anzahl Zeichen) implementiert. Um ein

Prozentzeichen umzuwandeln, wird wie blich "%%" erwartet.

Der Rckgabewert von "sprintf()" ist die Anzahl der

umgewandelten Zeichen, also die Lnge der erzeugten

Zeichenkette.

II.4. sscanf(char *s,char *format,int *arg);

Hier gilt analog das gleiche wie bei "sprintf()". Allerdings

macht es wenig Sinn, aus einer Zeichenkette mehrfach

Umwandlungen in ein Zielargument durchzufhren.

Beim Aufruf ist es egal, auf was fr einen Typ der Zeiger zeigt,

Hauptsache, dort ist genug Speicher! Als Formatangaben sind "%d"

(dezimale Zahl), "%x" (sedezimale Zahl, vorzeichenbehaftet!),

"%c" (Zeichen, auch mehrere, auch Leerzeichen) und "%s"

(Zeichenketten) implementiert. An Optionen ist nur die

Feldbreite (maximale Anzahl Zeichen) implementiert. Um ein

Prozentzeichen abzutasten, wird wie blich "%%" erwartet.

Der Rckgabewert von "sscanf()" ist die Anzahl der

umgewandelten Zeichen, also die Lnge der berlesenen

Zeichenkette. Bei Fehlern im Formatstring wird der Wert 0 (Null)

zurckgegeben, wenn der Eingabestring vor dem Formatstring

zuende ist, der Wert EOF (-1).

II.5. itostr(char *s,int b,int n);

Diese Funktion dient als Basis fr "sprintf()". Sie wandelt eine

Zahl in eine Zeichenkette um.

Der erste Parameter ist der Zeiger auf den Zielspeicher. Er

sollte gengend Platz fr die bentigten Zeichen bereitstellen.

Die Basis der Zahlenumwandlung wird mit dem zweiten Parameter

bergeben. Um eine Zahl im sedezimalen System auszugeben, wird

hier 16 angegeben. Fr die "Ziffern" hinter "9" werden wie

blich groe Buchstaben verwendet.

Die umzuwandelnde Zahl wird als dritter Parameter bergeben.

Falls sie negativ ist, wird als erstes Zeichen ein Minuszeichen

in den Zielspeicher geschrieben.

II.6. strtoi(char *s,int b,int *n);

Diese Funktion dient als Basis fr "sscanf()". Mit ihr kann eine

Zeichenkette in eine Zahl umgewandelt werden. Deren Wert wird

von der Funktion zurckgegeben.

Der erste Parameter ist der Zeiger auf die umzuwandelnde

Zeichenkette. Das Umwandeln wird erst am Ende der erlaubten

Zeichen abgebrochen, ansonsten wird ohne berlaufkontrolle

weiter umgewandelt. Am Anfang drfen keine Leerzeichen stehen,

aber ein Vorzeichen ist erlaubt.

Mit dem zweiten Parameter wird die Zahlenbasis festgelegt. Fr

dezimale Zahlen mu hier also 10 (zehn) bergeben werden.

Der dritte Parameter ist etwas trickreich. In ihm wird der

Funktion die maximal erlaubte Zeichenzahl bergeben. Beim Wert 0

(Null) ist die Anzahl unbegrenzt. Die Zahl mu natrlich dort

stehen, wohin der Zeiger zeigt! Nach Rckkehr der Funktion ist

dort die Anzahl umgewandelter Zeichen abgelegt.

III. ARBEITSWEISE UND STARTUP

Das Modell mit IDATA geht davon aus, da alle Variablen und der

Stack in den internen Speicher passen. Je nach Controllermodell

betrgt die Kapazitt aber nur 128 oder 256 Bytes!

Die Benutzung von PINC fr MCS51-Mikrocontroller weicht in

meinem Entwurf etwas von der sonst blichen ab, weil der von mir

eingesetzte Assembler keine Link- oder vergleichbaren

Fhigkeiten hat. Ein Programm wird daher so formuliert, da es

fr PINC aus nur einem Quelltext besteht. Die Vorgehensweise

wird an den Beispielen sicherlich klar.

III.1. Segmente

PINC generiert drei Segmente je bersetzung. Die ersten beiden

(Code und konstante Daten) werden jedoch zusammengefat.

Maschinencode wird in einem Codesegment abgelegt. Es beginnt bei

Adresse 0 (siehe die Beispiele), so da hier der Sprung ber

die Interrupt-Vektoren (sofern welche benutzt werden) codiert

ist.

Die konstanten Daten aus Zeichenketten werden im darauf

folgenden Konstantensegment gespeichert.

Alle Variablen und der Prozessorstack liegt im internen Speicher

des Mikrocontrollers. Das Variablen-Segment wird natrlich nicht

mit in der Programmdatei gespeichert.

III.2. Stack

Der Parameter- und Rechenstack ist im Datensegment angesiedelt,

das sich im internen Speicher befindet. Der Rcksprungstack kann

vom Prozessor aus nur im internen Speicher liegen. Als Zeiger in

den Stack dient das Register SP (was sonst...), der beim

Speichern zu greren Adressen wandert.

Die bentigte Gre hngt nicht so sehr von der Schachtelung der

Funktionen ab, die Berechnung von tief geschachtelten Ausdrcken

ist relativ harmlos. Erst die Menge an lokalen Variablen gibt

den Lwenanteil, hier werden leicht einige Dutzend Bytes

bentigt.

Der Platz fr die globalen Variablen wird dagegen beim

Compilieren festgelegt. Daher braucht deren Bedarf nicht bei der

Stackgre bercksichtigt zu werden.

III.3. Ausdrcke

PINC wandelt beim Compilieren die algebraische Schreibweise

eines Ausdrucks in eine Anweisungsreihe in umgekehrt polnischer

Notation um. Das heit, da die Operanden zuerst bereitgestellt

werden und dann die Operation ausgefhrt wird.

Um das Ganze zu beschleunigen, gibt es ein sogenanntes "Primres

Rechenregister". Hier sind dies die Register B (Highbyte) und

der Akkumulator (Lowbyte). In ihnen wird immer der aktuelle

Ausdruckswert gespeichert. Alle weiteren Operatoren liegen auf

dem Stack. Wenn eine binre Operation ausgefhrt werden soll,

wird meistens der oberste Wert vom Stack in die Register R0

(Highbyte) und R1 (Lowbyte) geladen. Auf diese Weise knnen die

Operationen recht einfach ausgefhrt werden.

Um den erweiterten IBM-Zeichensatz benutzen zu knnen, sind

"char" als vorzeichenlose 8-Bit-Werte implementiert.

III.4. Benutzte Register

SP       der Stackpointer (ach was!)

B / ACC  sind das primre Rechenregister

PSW      alle Flags werden z. T. verwendet

R0       wird als Zeiger fr Variablen verwendet

R0 / R1  dienen als sekundres Rechenregister

R2..R7   werden bei verschiedenen Gelegenheiten benutzt

DPTR     wird kaum benutzt

In Assemblerteilen knnen oft Register benutzt werden. Im

Zweifelsfall gilt es, das Compilat zu betrachten...

III.5. Programmstart

Im Modul "_startup" ist der Programmstart implementiert. Die

entsprechende Datei mu als erstes angegeben werden, weil die

CPU den ersten Maschinencode auf Adresse 0 anspringt.

Als erstes werden die Vektorregion und der Copyright-Text

bersprungen. Vor dem Aufruf der Funktion "main()" werden die

beiden Stackpointer gesetzt. Dann wird "main()" aufgerufen, ohne

da ein Zeiger auf den Anfang einer Kommandozeile als Parameter

bergeben werden kann (woher sollte diese auch stammen?).

Natrlich darf "main()" niemals zurckkehren, weil es keinen

bergeordneten Prozess gibt, der die Kontrolle nach Programmende

bernehmen kann! Also mu "main()" eine Endlosschleife

enthalten...

IV. DATEILISTE

Absolut notwendig sind:

PINC_51I.TAB   die bersetzungstabelle,

REGxxx.TOK     die zum Controller passenden

Registerdefinitionen,

PINCLIB.TOK    die Bibliothek mit allen Unterprogrammen des

PINC-Laufzeitsystems

PINCLIB\*.TOK  die bentigten Standard-Funktionen und

_STARTUP.TOK   oder

_SUP_INT.TOK   der Startcode

Als Anschauungsmaterial knnen die diversen anderen Quellen

dienen, die Systemfunktionen oder Testprogramme enthalten.